Аспирационная установка мод. «УВС-2000»

Установка предназначена для удаления стружки, пыли при работе на деревообрабатывающем оборудовании (но не для работ со шлифовальным оборудованием, в процессе которых образуется взрывоопасные газопылевые смеси), а также используется для удаления стружки при производстве пластиковых, алюминиевых дверей и для окон. Для очистки (фильтрации) загрязненного воздуха, образующегося при производстве строительных материалов, обработке камня, производстве пищевых продуктов, перетаривании сыпучих материалов и возврат его в помещение.

Позволяют сократить потери тепловой энергии до 100% связанные с отказом от использования традиционной вытяжкой вентиляции, путём замены её, полностью или частично, на установки УВС.

| Также помогают экономить до 40% электроэнергии за счёт резкого сокращения затрат на приточную вентиляцию и подключения электродвигателя стружкоотсоса к пусковой кнопке обслуживаемого станка. Очищает воздух фильтром от стружки и пыли с размером от 5 мкм. Отличительные особенности: - крыльчатки установок проходят динамическую балансировку на промышленном станке ЧПУ; - в холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении; - не требует специально оборудованного места; - оперативность при подготовке к работе; - простота в обслуживании; - для одновременного обслуживания одного или двух станков, где суммарный объём отсасываемого воздуха не превышает 2000 м3/час. Технические характеристики Производительность, м3/ч; 2 000. #### Разрежение на всасывании, Па; 1 500. Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с; 28. Количество входов, шт; 1. Количество мешков накопителей, шт; 1. Емкость мешка-накопителя, м3; 0,2. Степень очистки воздуха, %; 99,9. Мощность электродвигателя, кВт; 2,2. Габариты, мм; 940х580х2300. Габариты станка в упаковке (д*ш*в), мм; 1120х710х560. Масса, кг; 60. |  |
| --- | --- |

Конструктивные особенности

|  | Для крепления мешков используются специально изготовленные хомуты, из конструкционной рессорно-пружинной стали (0,5х16 мм), с регулируемыми пружинными застежками. Обеспечивают быструю и надежную фиксацию. |
| --- | --- |
|  | Установки жестко упакованы для безопасной и удобной транспортировки. |