Пылеулавливающий агрегат «УВС-3000»

Установка предназначена для удаления стружки, пыли деревообрабатывающих производств. Также используется для удаления стружки при производстве пластиковых, алюминиевых дверей и для окон. Для очистки (фильтрации) загрязненного воздуха, образующегося при производстве строительных материалов, обработке камня, производстве пищевых продуктов, перетаривании сыпучих материалов и возврат его в помещение.

| Позволяют сократить потери тепловой энергии до 100% связанные с отказом от использования традиционной вытяжкой вентиляции, путём замены её, полностью или частично, на установки УВС. Так же помогают экономить до 40% электроэнергии за счёт резкого сокращения затрат на приточную вентиляцию и подключения электродвигателя стружкоотсоса к пусковой кнопке обслуживаемого станка. Очищает воздух фильтром от стружки и пыли с размером от 5 мкм. Отличительные особенности: - крыльчатки установок проходят динамическую балансировку на промышленном станке ЧПУ; - в холодное время года тёплый воздух остаётся в помещении; - не требует специально оборудованного места; - оперативность при подготовке к работе; - простота в обслуживании; - для одновременного обслуживания одного или двух станков, где суммарный объём отсасываемого воздуха не превышает 3000 м3/час. Технические характеристики |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производительность, м3/ч |  | 3 000 |  |
|  | Разрежение на всасывании, Па |  | 1500 |  |
|  | Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с |  | 28 |  |
|  | Диаметр воздуховодов, мм |  | 160 |  |
|  | Количество воздуховодов, шт |  | 2 |  |
|  | Количество мешков накопителей, шт |  | 2 |  |
|  | Емкость мешков накопителей, м3 |  | 2х0,2=0,4 |  |
|  | Степень очистки воздуха, % |  | 99,9 |  |
|  | Мощность электродвигателя, кВт |  | 2,2 |  |
|  | Габариты, мм |  | 1600х600х2300 |  |
|  | Габариты станка в упаковке (д*ш*в), мм |  | 1600х760х650 |  |
|  | Масса, кг |  | 87 |  |

Конструктивные особенности

|  | Для крепления мешков используются специально изготовленные хомуты, из конструкционной рессорно-пружинной стали (0,5х16 мм), с регулируемыми пружинными застежками. Обеспечивают быструю и надежную фиксацию. |
| --- | --- |
|  | Установки жестко упакованы для безопасной и удобной транспортировки. |